辣椒粉加工去铁说明

设备工序去铁情况

- 原料处理：①辣椒去石机（出口磁棒去铁）——②去杂机（出口磁棒去铁）——③干洗机（出口磁棒去铁）

- 车间打粉：④二次干洗（磁棒去铁）——⑤高速机破碎后（转盘式去铁机去铁）

辣椒籽粉：⑥对辊机（出料口磁棒去铁）

细粉：⑦对辊机（出料口磁棒去铁）——⑧去铁机（去铁粉）——定量包装

粗粉：⑨对辊机（出料口磁棒去铁）——⑩干燥后去铁机（去铁粉）——定量包装

质检员取样——化验室检测铁粉（合格）——入库

- 化验室磁力检测仪定期检测磁棒

- 流程说明：

①②③公司物资科三台辣椒去杂设备出口处均安装有磁力10000高斯以上的磁铁，有效去除磁性异物杂质，并安排有专人每班定期清理。

④⑤物资科清洗后的辣椒由车间领用，在车间预处理间再进行一次干洗，干洗出料振动筛出料口有磁铁去磁，切断高速粉碎后的物料，通过一台磁力20000高斯的转盘式的去铁机去磁后出料。

⑥辣椒籽粉的加工，辣椒籽粉通过4台对辊机碾压，对辊机的出料口装有10000高斯磁性以上的磁棒。

⑦细粉线对辊机组每台对辊机出料口和振动筛上都安装有10000高斯以上的磁棒。

⑧出料口处配有公司自行设计的自动去铁机一台，磁棒磁性均在10000高斯以上。

⑨粗粉线打粉每台对辊机出料口配有10000高斯的磁棒。

⑩包装前，有两台滚动式的磁选机对粗粉进行磁选，后续配置了两台金属探测仪，可检测出2.0mm以上的非铁金属和1.2mm以上的铁质金属。

化验室对每一批次的产品都进行铁粉检测，合格后，方可入库。